MEVA-TEC s.r.o.

Roudnice n. L.

Návod k obsluze

(Pokyny k obsluze, údržbě a montáži)

Propan-butanový vařič SINGLE DELUXE	typ UKP21002 (CS-G26)

Důležité

-	Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením ke kartuši na plyn.

-	Tyto pokyny uschovejte pro příští použití!

Použití

-	Tento propan-butanový vařič SINGLE DELUXE typ UKP21002 (dále jen vařič event. spotřebič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů.

-	Kategorie spotřebiče a druh plynu jsou uvedeny v kapitole Technická data.

-	Tento spotřebič se musí používat pouze s 230g nebo 450g kartuší s ventilem se závitem (7/16") typ KP02006 nebo KP02007 se směsí butanu-propanu (kartuše na plyn, na jedno použití), která vyhovuje EN 417. Pokus o připojení jiných typů kartuší na plyn nebo lahví na plyn může být nebezpečný!

-	Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

2

1

8

7

6

5

4

3

9

10

Popis

- základní deska vařiče

- nohy vařiče (sklopné)

- rukojeť

- vařidlová mřížka

- hořák

- zapalovací elektroda piezozapalovače

- spínací tlačítko piezozapalovače

- ovládací knoflík ventilu vařiče

- hadice

- připojovací část (vnitřní závit s pryžovým O-kroužkem)

-	Součástí balení je praktický, stahovací obal na složený vařič.

-	Vařič je dodáván bez plynové kartuše. Tuto kartuši (typ KP02006 nebo typ KP02007) lze objednat u výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

| Zdroj .............................................................. | 230g nebo 450g kartuše s ventilem se závitem 7/16" |
| --- | --- |
| Druh plynu .................................................... | směs butanu-propanu |
| Kategorie spotřebiče ..................................... | s přímým tlakem směsi butanu-propanu |
| Jmenovitý tepelný příkon .............................. | 5 kW |
| Spotřeba ........................................................ | 357 g/h |
| Průměr trysky ................................................ | 0,33 mm (označení č. 0.33) |
| Doporučený min. průměr varné nádoby ....... | 95 mm |
| Povolený max. průměr varné nádoby ........... | 245 mm |
| Rozměry vařiče - složený (š x h x v) ............ | 360 x 250 x 100 mm |
| Rozměry vařiče - rozložený (š x h x v) ......... | 360 x 250 x 200 mm |
| Hmotnost vařiče (bez kartuše) ...................... | 2,46 kg |

Podmínky pro provoz vařiče

-	Používat pouze ve venkovním prostředí!

-	Spotřebič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí.

-	Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

obr. A

Montáž (příprava před použitím)

-	Před připojením spotřebiče ke kartuši na plyn a jeho použitím je nutné uvést vařič do rozloženého stavu!

-	Z vařiče ve složeném stavu (obr. A) opatrně vyklopte obě nohy (obr. B) až do krajní polohy (obr. C).

obr. B

otvor pro zavěšení 230g kartuše

obr. C

Připojení vařiče ke kartuši

obr. D

-	Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu, nejprve ho důkladně očistěte.

-	Zkontrolujte, zda nejsou na trubce hořáku (5) znečištěny otvory primárního vzduchu (uvnitř základní desky vařiče: 1).

-	Před připojením ke kartuši zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění. Zkontrolujte stav a správné nasazení těsnícího pryžového O-kroužku (8 x 2) v připojovací části vařiče (10).

-		Přesvědčte se, zda je ventil vařiče uzavřen. V případě, že není, uzavřete ho otáčením ovládacího knoflíku ventilu (8) doprava (po směru hodinových ručiček; symbol: ) na doraz.

-	Sejměte z kartuše ochrannou zátku.

-	Otáčením doprava (po směru hodinových ručiček) našroubujte kartuši k připojovací části vařiče (obr. D) a dotáhněte. Našroubujte a dotáhněte pouze rukou. Nikdy nedotahujte extrémní silou. Vyvarujte se šroubování přes závit. Kartuši udržujte po celou dobu ve svislé poloze.

-		Část, která se připojuje ke kartuši, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.

-		Po připojení vařiče ke kartuši proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

UPOZORNĚNÍ:

Při připojování a odpojování kartuše dochází k malému úniku plynu před dotažením kartuše do připojovací části vařiče (10), nebo po povolení z připojovací části vařiče. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování kartuše do/ze spotřebiče, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

-		Připojenou kartuši je možné umístit vedle vařiče (obr. E).

-	230g kartuši (typ KP02006) je možné zavěsit i pod vařič (obr. F). Drážky na vnější straně tělesa připojovací části vařiče (10) zasuňte do otvoru pro zavěšení ve spodní straně základní desky vařiče (obr. B).

obr. E

obr. F

Zapalování a zhášení vařiče

-	Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost (viz Kontrola těsnosti), použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečistěny nebo ucpány otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.

-		Vařič zapalujte vždy bez varné nádoby na vařidlové mřížce.

-	Zkontrolujte, zda je ventil hořáku uzavřen.

-	Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otočte ovládacím knoflíkem ventilu vařiče (8) doleva (proti směru hodinových ručiček; symbol: ), až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu a opakovaným stlačením spínacího tlačítka piezozapalovače (7) zapalte plyn u hořáku.

(Pozn.: Při zapalování nikdy neotevírejte ventil vařiče příliš dlouho před stlačením spínacího tlačítka piezozapalovače, aby nedošlo k většímu úniku nespáleného plynu z kartuše, jeho nahromadění u hořáku a následnému nebezpečnému/prudkému zapálení po aktivaci piezozapalovače.)

-		Intenzitu hoření seřiďte uzavíráním (symbol: ) nebo otevíráním (symbol: ) ovládacího knoflíku ventilu vařiče.

-		Při nastavování minimální intenzity hoření může dojít k nežádoucímu uhasnutí plamene. V tom případě okamžitě uzavřete přívod plynu a po dostatečném odvětrání (uniklo-li větší množství nespáleného paliva) opakujte postup pro zapálení.

-		Během zapálení (doba předehřívání) nebo při pohybu spotřebičem může nastat jev plápolání plamene (plyn hoří třepotavým plamenem). Doba předehřívání je cca 1 min.

-		Zhášení proveďte úplným uzavřením ventilu vařiče (otočením ovládacího knoflíku ventilu doprava na doraz; symbol: ). Přesvědčte se, že plamen opravdu zhasl.

-		Po vypnutí vařiče ho nechte zcela vychladnout a v případě, že ho nebudete ihned znovu používat, z něj vždy odpojte kartuši na plyn (viz Odpojení vařiče a výměna kartuše)!

Pozn.:	V případě uhasnutí plamene (např. při silném poryvu větru nebo při nastavování minimální intenzity hoření) okamžitě uzavřete přívod plynu úplným uzavřením ventilu vařiče (otočením ovládacího knoflíku doprava na doraz; symbol: ), aby nedošlo k nebezpečnému nahromadění nespáleného paliva v prostoru u spotřebiče.

Odpojení vařiče a výměna kartuše

-	Otočením ovládacího knoflíku (doprava na doraz; symbol: ) uzavřete ventil vařiče.

-	Nechte spotřebič zcela vychladnout.

-	Zkontrolujte, zda je hořák uhasnut před odpojením kartuše na plyn.

-	Otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) vyšroubujte kartuši z připojovací části vařiče.

-	Odpojenou kartuši opatřete ochrannou zátkou.

-	Pokud vařič nebudete připojovat k jiné kartuši na plyn, uložte ho tak, aby bylo zabráněno jeho znečistění či mechanickému poškození.

-	Před připojením nové kartuše na plyn ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.

-	Kartuši na plyn vyměňujte ve venkovním prostředí a mimo dosah osob.

-	Po připojení nové kartuše proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

-	Vyprázdněnou kartuši zlikvidujte dle pokynů na kartuši.

-	Kontrola, zda je kartuše prázdná se provádí jejím zatřepáním (zatřepat a poslechnout hluk způsobený kapalinou).

Kontrola těsnosti

-	Kontrolu těsnosti provádějte min. před prvním použitím spotřebiče, po každé výměně kartuše, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.

-	Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem. Je možné použít i prodávaný sprej na vyhledávání netěsností.

-		Nanesením pěnotvorného roztoku (např. mýdlové vody) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojení připojovací části vařiče s kartuší. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ovládací knoflík ventilu vařiče musí být v poloze zavřeno (otočený doprava na doraz; symbol: )!

Z bezpečnostních důvodů je vhodné stejným způsobem pravidelně kontrolovat také stav a těsnost tlakové hadice.

-		Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnotvorný roztok!

-		Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Při kontrole nekuřte.

Únik plynu

-	V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti) zavřete ventil vařiče otočením ovládacího knoflíku do uzavřené polohy (doprava na doraz; symbol: ). Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.

-	Odpojte spotřebič od kartuše.

-	Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.

-	Pokud plyn uniká z kartuše a tento únik nejde zastavit, přeneste kartuši do otevřeného, venkovního, dobře větraného prostoru, bez jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, a nechte plyn z kartuše vyprchat a rozptýlit.

-	Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

-	Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.

-	Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečistění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.

-	Čistění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od kartuše na plyn.

-	Čištění provádějte bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte spotřebič hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

-	Pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přisávání vzduchu do hořáku (otvory primárního vzduchu). Pro čištění je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.

-	Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

-	Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.

-	Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.

-	Proveďte min. 1x za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče) a min. 1x za 2 roky vyměňte veškeré těsnící prvky. Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

# Závady a jejich odstranění

-	Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů vařiče, je nutné vařič vypnout, nechat ho zcela vychladnout a odpojit ho od kartuše na plyn!

-	Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis - výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz).

| Závada | Možná příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Vařič nejde zapálit nebo plamen špatně hoří | Příliš velký průtok plynu | Při zapalování nastavit ovládacím knoflíkem ventilu vařiče pouze slabý průtok plynu |
|  | Prázdná kartuše (při zatřepání není zjištěn žádný hluk způsobený pohybem tekutého obsahu kartuše) | Vyměnit kartuši |
|  | Ucpaná tryska | Vyšroubovat hořák (otáčením doleva), vyšroubovat trysku, pročistit ji propichovací jehlou (typ 4570 - není součástí balení) a vyprat ji v technickém benzínu. Nelze-li takto trysku pročistit, nahradit ji novou. Tryska musí mít označení č. 0.33 |
|  | Zkorodovaná zapalovací elektroda piezozapalovače | Opatrně odstranit rez |
|  | Vadný piezozapalovač | Předat odbornému servisu k opravě |
| Znečistění hořáku překypěným jídlem |  | Odpojit spotřebič od kartuše, nechat zcela vychladnout, očistit vlhkým hadrem a nechat vysušit |

Skladování

-		Odpojte spotřebič od kartuše na plyn (viz Odpojení vařiče a výměna kartuše).

-	Před odpojením od kartuše a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.

-	Odpojenou kartuši opatřete ochranou zátkou.

-	Kartuši skladujte na chladném, suchém místě.

-	Skladování kartuší musí být v souladu s platnými místními předpisy.

-	Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečistění nebo poškození.

-		Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 .

Likvidace spotřebiče a obalu

-	Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už protože jste si zakoupili nový nebo protože se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

-	Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Vařič smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!

-	Spotřebič musí být provozován a kartuše na plynná paliva skladována podle platných předpisů!

-	Obsluha spotřebiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!

-	Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!

-	UPOZORNĚNÍ: Před připojením ke kartuši na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění (mezi spotřebičem a kartuší na plyn)!

-	UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který má poškozené nebo opotřebované těsnění!

-	UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který je provozován nesprávně!

-	UPOZORNĚNÍ: Jestliže Váš spotřebič je netěsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnotvorný roztok!

-	UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!

-	Při manipulaci s horkými součástmi (např. varná nádoba) doporučujeme používat ochranné rukavice!

-	Používejte pouze varné nádoby s rovným dnem!

-	Nepoužívejte vařič s varnou plotýnkou/deskou (ocelovou, litinovou, kameninovou)!

-	UPOZORNĚNÍ: Spotřebič musí být provozován na vodorovném povrchu!

-	Vařič musí být při provozu umístěn na nehořlavé podložce a musí být neustále pod dohledem!

-	Nepoužívejte spotřebič při silném větru ani v dešti!

-	UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů! Bezpečná vzdálenost od přilehlých povrchů (stěny, stropu) je minimálně 1 m!

-	Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost vařiče od nechráněných hořlavých materiálů (doporučujeme nejméně 2 m)!

-	Spotřebič nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny! Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!

-	Nepoužívejte současně dva vařiče blízko sebe!

-	Chraňte kartuši před přímým slunečním zářením!

- 	Kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C!

-	Kartuše je na jedno použití a nelze ji znovu naplnit!

-	UPOZORNĚNÍ: Kartuše na plyn se musí vyměňovat v dobře větrané místnosti, přednostně ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořáky, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!

-	Kartuše na plyn se smí používat pouze ve svislé poloze (ventilem vzhůru)!

-	Kartuši neprorážejte, nepropichujte ani jinak neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně, ani po použití! Vyhazujte na bezpečném místě!

-	Dodržujte další pokyny pro bezpečné nakládání s kartuší, které jsou uvedeny přímo na kartuši!

-	Je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Směs butanu-propanu je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.

-	Je zakázáno používat spotřebič v prostorách pod úrovní terénu!

-	Je zakázáno provozovat vařič ve stanech, automobilech, karavanech apod.!

-	Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!

-	Před přemístěním spotřebič zhasněte (viz Zapalování a zhášení vařiče) a nechte ho zcela vychladnout!

-	Používejte spotřebič pouze k vaření! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení, vytápění apod.)!

-	Zabraňte překroucení ohebné hadice! Používejte vařič pouze s dodanou hadicí, schválenou výrobcem, o maximální délce 0,4 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit! Nepoužívejte spotřebič s porušenou hadicí!

-	Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!

-	Používejte pouze druh plynu a typ kartuše, které jsou uvedeny v návodu!

-	Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

-	Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.

-	Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

-	Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

-	Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

-	Na změny považované za běžné provozní opotřebení se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

-	Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299).

-	Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

Ningbo Kingpool Metal Product Co., Ltd.

Changyang Industrial Park, Shenzhen Town, Ninghai Town, Ningbo, Zhejiang, China

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/dovozce:

MEVA-TEC s.r.o.		           					Tel.:		+420 - 416 823 181*

Chelčického 1228	           						E-mail:	prodej@mevatec.cz

413 01 Roudnice nad Labem             			Internet:	www.mevatec.cz

Česká republika

Informace o prodeji

| Adresa prodejny: | ................................................................. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ................................................................. |  |  |
|  | ................................................................. |  |  |
| Datum prodeje: | ................................................................. |  |  |
| ................................................................. |  |  | ................................................................. |
| Razítko prodejny |  |  | Podpis prodávajícího |

MEVA-TEC s.r.o.

Roudnice n. L.

Návod na obsluhu

(Pokyny na obsluhu, údržbu a montáž)

Propán-butánový varič SINGLE DELUXE	typ UKP21002 (CS-G26)

Dôležité

-	Starostlivo si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa zoznámili so spotrebičom pred jeho pripojením ku kartuši na plyn.

-	Tieto pokyny uschovajte na ďalšie použitie!

Použitie

-	Tento propán-butánový varič SINGLE DELUXE typ UKP21002 (ďalej iba varič event. spotrebič) je určený pre turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov.

-	Kategória spotrebiča a druh paliva sú uvedené v kapitole Technické dáta.

-	Tento spotrebič sa musí používať iba s 230 g alebo 450 g kartušou s ventilom so závitom (7/16") typ KP02006 alebo KP02007 so zmesou butánu-propánu (kartuša na plyn, na jedno použitie), ktorá vyhovuje EN 417. Pokus o pripojenie iných typov kartúš alebo fliaš na plyn môže byť nebezpečný!

-	S inými druhmi palív spotrebič nie je možné použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča!

2

1

8

7

6

5

4

3

9

10

Opis

- základná doska variča

- nohy variča (sklopné)

- rukoväť

- varičová mriežka

- horák

- zapaľovacia elektróda piezozapaľovača

- spínacie tlačidlo piezo zapaľovača

- ovládací gombík ventila variča

- hadica

- pripájacia časť (vnútorný závit s gumovým O-krúžkom)

-	Súčasťou balenia je praktický, sťahovací obal na zložený varič.

-	Varič je dodávaný bez plynovej kartuše. Túto kartušu (typ KP02006 alebo typ KP02007) je možné objednať u výrobcu/dovozcu (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83, www.meva.sk) alebo u jeho obchodných partnerov.

Technické dáta

| Zdroj ............................................................. | 230 g alebo 450 g kartuša s ventilom so závitom 7/16" |
| --- | --- |
| Druh plynu ................................................... | zmes butánu-propánu |
| Kategória spotrebiča .................................... | s priamym tlakom zmesi butánu-propánu |
| Menovitý tepelný príkon............................... | 5 kW |
| Spotreba ....................................................... | 357 g/h |
| Priemer dýzy ................................................ | 0,33 mm (označenie č. 0.33) |
| Odporúčaný min. priemer varnej nádoby .... | 95 mm |
| Povolený max. priemer varnej nádoby ........ | 245 mm |
| Rozmery variča – zložený (š x h x v) ........... | 360 x 250 x 100 mm |
| Rozmery variča – rozložený (š x h x v) ........ | 360 x 250 x 200 mm |
| Hmotnosť variča (bez kartuše) ..................... | 2,46 kg |

Podmienky pre prevádzku variča

-	Používajte iba vo vonkajšom prostredí!

-	Spotrebič je určený pre turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí.

-	Varič pri prevádzke spotrebováva kyslík a v nevetraných uzatvorených priestoroch môže byť používateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO!

obr. A

Montáž (príprava pred použitím)

-	Pred pripojením spotrebiča ku kartuši na plyn a jeho použitím je nutné uviesť varič do rozloženého stavu!

-	Z variča v zloženom stave (obr. A) opatrne vyklopte obe nohy (obr. B) až do krajnej polohy (obr. C).

obr. B

otvor pre zavesenie 230 g kartuše

obr. C

Pripojenie variča ku kartuši

obr. D

-	Ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky, najprv ho dôkladne očistite.

-	Skontrolujte, či nie sú na trúbke horáku (5) znečistené otvory primárneho vzduchu (vo vnútri základnej dosky variča: 1).

-	Pred pripojením ku kartuši skontrolujte použitie a dobrý stav tesnení. Skontrolujte stav a správne nasadenie tesniaceho gumového O-krúžku (8 x 2) v pripájacej časti variča (10).

-		Presvedčte sa, že je ventil variča uzatvorený. V prípade, že nie je, uzatvorte ho otáčaním ovládacieho gombíka ventilu (8) doprava (v smere hodinových ručičiek; symbol: ) na doraz.

-	Odstráňte z kartuše ochrannú zátku.

-	Otáčaním doprava (v smere hodinových ručičiek) naskrutkujte kartušu k pripojovacej časti variča (obr. D) a dotiahnite. Naskrutkujte a dotiahnite len rukou. Nikdy nedoťahujte extrémnou silou. Vyvarujte sa skrutkovaniu cez závit. Kartušu udržujte stále vo zvislej polohe.

-		Časť, ktorá sa pripája ku kartuši, chráňte pred znečistením, aby nečistoty neprichádzali s plynom až do dýzy a neupchali ju.

-		Po pripojení variča ku kartuši vykonajte kontrolu tesnosti (pozrite Kontrolu tesnosti).

UPOZORNENIE:

Pri pripojovaní a odpojovaní kartuše dochádza k malému úniku plynu pred dotiahnutím kartuše do pripájacej časti variča (10), alebo po povolení z pripájacej časti variča. Tento jav je normálny a je preto nutné, aby sa zaskrutkovanie či vyskrutkovanie kartuše do/z spotrebiča, vo fáze keď dochádza k úniku plynu, vykonávalo čo najrýchlejšie.

-		Pripojenú kartušu je možné umiestiť vedľa variča (obr. E).

-	230 g kartušu (typ KP02006) je možné zavesiť aj pod varič (obr. F). Drážky na vonkajšej strane telesa pripájacej časti variča (10) zasuňte do otvoru pre zavesenie v spodnej strane základnej dosky variča (obr. B).

obr. E

obr. F

Zapaľovanie a zhášanie variča

-	Pred každým použitím odporúčame skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov, prekontrolovať tesnosť (pozrite Kontrola tesnosti), použitie a stav tesnení. Pred každým použitím tiež skontrolujte, či nie sú znečistené alebo upchané otvory primárneho vzduchu na trubici horáka.

-		Varič zapaľujte vždy bez varnej nádoby na mriežke variča!

-	Skontrolujte, či je ventil variča uzavretý.

-	Po úspešnej kontrole tesnosti, ak nedochádza k úniku plynu, otočte ovládacím gombíkom ventila variča (8) doľava (proti smeru hodinových ručičiek; symbol: ), až začujete slabé syčanie prúdiaceho plynu, a opakovaným stlačením spínacieho tlačidla piezozapaľovača (7) zapáľte plyn pri horáku.

(Pozn.: Pri zapaľovaní nikdy neotvárajte ventil variča príliš dlho pred stlačením spínacieho tlačidla piezozapaľovača, aby nedošlo k väčšiemu úniku nespáleného plynu z kartuše, jeho nahromadeniu pri horáku a následnému nebezpečnému/prudkému zapáleniu po aktivácii piezozapaľovača.)

-		Intenzitu horenia nastavte uzatváraním (symbol: ) alebo otváraním (symbol: ) ovládacieho gombíka ventila variča.

-		Pri nastavovaní minimálnej intenzity horenia môže dôjsť k nežiaducemu zhasnutiu plameňa. V tom prípade okamžite uzavrite prívod plynu a po dostatočnom odvetraní (ak uniklo väčšie množstvo nespáleného paliva) opakujte postup pre zapálenie.

-		V priebehu zapálenia (čas predhrievania) alebo pri pohybe spotrebičom môže nastať jav plápolania plameňa (plyn horí trepotavým plameňom). Čas predhrievania je cca 1 min.

-		Zhášanie vykonajte úplným uzavretím ventilu variča (otočením ovládacieho gombíka ventilu doprava na doraz/symbol: ). Presvedčte sa, že plameň naozaj zhasol.

-		Po vypnutí variča ho nechajte úplne vychladnúť a v prípade, že ho nebudete ihneď znovu používať, vždy od neho odpojte kartušu (pozri Odpojenie variča a výmena kartuše)!

Pozn.:	V prípade zhasnutia plameňa (napr. pri silnom poryve vetra alebo pri nastavovaní minimálnej intenzity horenia) okamžite uzavrite prívod plynu úplným uzatvorením ventilu variča (otočením ovládacieho gombíka doprava na doraz; symbol: ), aby nedošlo k nebezpečnému nahromadeniu nespáleného paliva v priestore pri spotrebiči.

Odpojenie variča a výmena kartuše

-	Otočením ovládacieho gombíka (doprava na doraz; symbol: ) uzatvorte ventil variča.

-	Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

-	Skontrolujte, či je horák pred odpojením kartuše na plyn zhasnutý.

-	Otáčaním doľava (proti smeru hodinových ručičiek) vyskrutkujte kartušu z pripájacej časti variča.

-	Odpojenú kartušu zabezpečte ochrannou zátkou.

-	Pokiaľ horák nebudete pripájať k inej kartuši na plyn, uložte ho tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu či mechanickému poškodeniu.

-	Pred pripojením novej kartuše na plyn k spotrebiču skontrolujte stav tesnenia.

-	Kartušu na plyn vymieňajte vo vonkajšom prostredí a mimo dosahu osôb.

-	Po pripojení novej kartuše vykonajte kontrolu tesnosti (pozri časť Kontrola tesnosti).

-	Vyprázdnenú kartušu zlikvidujte podľa pokynov na kartuši.

-	Kontrola, či je kartuša prázdna, sa vykonáva jej zatrasením (zatriasť a počúvať hluk spôsobený kvapalinou).

Kontrola tesnosti

-	Kontrolu tesnosti vykonávajte min. pred prvým použitím spotrebiča, po každej výmene kartuše alebo ak bol spotrebič odstavený na dlhšiu dobu z prevádzky.

-	Pripravte si penotvorný roztok z jedného dielu tekutého detergentu a jedného dielu vody. Penotvorný roztok sa aplikuje z nádoby s rozprašovačom, štetcom alebo handričkou. Je možné použiť aj predávaný sprej na vyhľadávanie netesností.

-		Nanesením penotvorného roztoku (napr. mydlovej vody) skontrolujte, či neuniká plyn okolo spojenia pripájacej časti variča s kartušou. Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Ovládací gombík ventilu variča musí byť v polohe zatvorené (otočený doprava na doraz; symbol: )!

Z bezpečnostných dôvodov je vhodné rovnakým spôsobom pravidelne kontrolovať tiež stav a tesnosť tlakovej hadice.

-		Je zásadne zakázané vykonávať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!!! Použite penotvorný roztok!

-		Kontrolu tesnosti vykonávajte vo vonkajšom prostredí, mimo akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb! Pri kontrole nefajčite.

Únik plynu

-	V prípade úniku plynu (zápach plynu, hluk spôsobený unikajúcim plynom alebo tvorba bublín pri kontrole tesnosti) zatvorte ventil variča otočením ovládacieho gombíka do uzavretej polohy (doprava na doraz; symbol: ). Uhaste v blízkom okolí všetok otvorený oheň a vypnite elektrické spotrebiče.

-	Odpojte spotrebič od kartuše.

-	Pred ďalším použitím je nutné spotrebič skontrolovať a opraviť. Ak neodhalíte príčinu úniku, odovzdajte spotrebič odbornému servisu.

-	Ak plyn uniká z kartuše a tento únik nie je možné zastaviť, preneste kartušu do otvoreného, vonkajšieho, dobre vetraného priestoru, bez akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia a nechajte plyn z kartuše vyprchať a rozptýliť.

-	Ak dôjde k úniku plynu v miestnosti (pri skladovaní), miestnosť poriadne vyvetrajte.

Čistenie a údržba

-	Spotrebič udržujte v suchu a čistote.

-	Čistenie a údržbu spotrebiča vykonávajte vždy v pravidelných intervaloch, pri zníženom výkone, v prípadoch väčšieho znečistenia, pri väčšom prevádzkovom zaťažení, ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky a podľa potreby.

-	Čistenie a údržba sa smú vykonávať iba vtedy, ak je spotrebič vypnutý, úplne vychladnutý a odpojený od kartuše na plyn.

-	Čistenie vykonávajte bez použitia abrazívneho prostriedku. Nečistite spotrebič horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami.

-	Pravidelne kontrolujte a udržujte čisté a priechodné otvory pre prisávanie vzduchu do horáka (otvory primárneho vzduchu). Na čistenie je možné použiť jemnú kefku alebo stlačený vzduch.

-	Aby bolo fungovanie bezporuchové a bezpečné, odporúčame na spotrebiči vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku (pozri Servis). Zároveň je potrebné vykonávať občasný dozor v priebehu prevádzky spotrebiča.

Servis

-	Častosť kontrol sa riadi platnou legislatívou príslušnej krajiny, kde sa spotrebič používa.

-	Pre Slovenskú republiku platí, že tento spotrebič nie je vyhradeným plynovým zariadením podľa Vyhlášky č. 21/1979 Zb. a nevzťahuje sa naň povinnosť pravidelného vykonávania revízií revíznym technikom.

-	Vykonajte min. 1x za rok dôkladnú prehliadku spotrebiča (vizuálna prehliadka, čistenie a údržba, skúška tesnosti, preskúšanie funkčnosti spotrebiča) a min. 1x za 2 roky vymeňte všetky tesniace prvky. Tieto činnosti musí vykonávať technicky zdatná osoba. Neoprávnený zásah nekvalifikovanej osoby môže byť nebezpečný.

# Poruchy a ich odstránenie

-	Pri odstraňovaní porúch, pri ktorých sa musí vykonávať demontáž a montáž jednotlivých dielov variča, je nutné vypnúť varič, nechať ho celkom vychladnúť a odpojiť ho od kartuše na plyn!

-	Ak sa necítite natoľko technicky zdatný a niektoré činnosti uvedené v tomto návode (servis, odstraňovanie porúch atď.) by vám činili problémy, obráťte sa na odborný servis – výrobcu/dovozcu (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83, www.meva.sk).

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie |
| --- | --- | --- |
| Varič nejde zapáliť alebo plameň zle horí | Príliš veľký prietok plynu | Pri zapaľovaní nastavte ovládacím gombíkom ventilu variča len slabý prietok plynu |
|  | Prázdna kartuša (pri zatrepaní nepočuť žiadny hluk spôsobený pohybom tekutého obsahu kartuše) | Vymeniť kartušu |
|  | Upchatá dýza | Vyskrutkujte horák (otáčaním doľava), vyskrutkujte dýzu, prečistite ju prepichovacou ihlou (typ 4570 – nie je súčasťou balenia) a vyperte ju v technickom benzíne. Ak nie je možné takto dýzu prečistiť, nahraďte ju novou. Dýza musí mať označenie č. 0.33 |
|  | Skorodovaná zapaľovacia elektróda piezo zapaľovača | Opatrne odstrániť hrdzu |
|  | Chybný piezozapaľovač | Odovzdať odbornému servisu na opravu |
| Znečistenie horáku prekypeným jedlom |  | Odpojte spotrebič od kartuše, nechajte celkom vychladnúť, očistite vlhkou handrou a nechajte vysušiť |

Skladovanie

-		Odpojte spotrebič od kartuše na plyn (pozrite Odpojenie variča a výmena kartuše).

-	Pred odpojením od kartuše a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

-	Odpojenú kartušu zabezpečte ochrannou zátkou.

-	Kartuše skladujte na chladnom suchom mieste.

-	Skladovanie kartuší musí byť v súlade s platnými miestnymi predpismi.

-	Uložte spotrebič tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu alebo poškodeniu.

-		Spotrebič musí byť skladovaný v uzatvorených, dobre vetraných miestnostiach neobsahujúcich agresívne látky, pri odporúčanej teplote najmenej 10 C a s relatívnou vlhkosťou vzduchu najviac 80 .

Likvidácia spotrebiča a obalu

-	Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča, či už preto, že ste si kúpili nový, alebo preto, že sa na starom vyskytla neopraviteľná porucha, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.).

-	Obal odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Bezpečnostné požiadavky

-	Varič smie obsluhovať iba spôsobilá dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohto návodu! Pri prevádzke variča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!

-	Spotrebič musí byť prevádzkovaný a kartuša na plynové palivá skladovaná podľa platných predpisov!

-	Obsluha spotrebiča sa nesmie v žiadnom prípade zverovať deťom!

-	Chráňte spotrebič pred deťmi (pri použití aj skladovaní)!

-	UPOZORNENIE: Pred pripojením ku kartuši na plyn skontrolujte použitie a dobý stav tesnenia (medzi spotrebičom a kartušou na plyn)!

-	UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ktorý má poškodené alebo opotrebované tesnenia!

-	UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ktorý je netesný, poškodený alebo ktorý nepracuje správne!

-	UPOZORNENIE: Ak váš spotrebič nie je tesný (zápach plynu), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, na miesto bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete vykonať kontrolu únikov spotrebiča, vykonávajte to vo vonkajšom prostredí. Nesnažte sa zistiť úniky pomocou otvoreného ohňa, použite penotvorný roztok!

-	UPOZORNENIE: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zamedzte prístupu malých detí k spotrebiču!

-	Pri manipulácii s horúcimi súčasťami (napr. varná nádoba) odporúčame používať ochranné rukavice!

-	Používajte iba varné nádoby s rovným dnom!

-	Nepoužívajte varič s varnou platničkou/doskou (oceľovou, liatinovou, kameninovou)!

-	UPOZORNENIE: Spotrebič musí byť prevádzkovaný na vodorovnom povrchu!

-	Varič sa musí pri prevádzke umiestniť na nehorľavej podložke a musí byť neustále pod dohľadom!

-	Nepoužívajte spotrebič pri silnom vetre ani v daždi!

-	UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov! Bezpečná vzdialenosť od priľahlých povrchov (steny, stropu) je minimálne 1 m!

-	Vždy udržujte dostatočnú vzdialenosť variča od nechránených horľavých materiálov (odporúčame najmenej 2 m)!

-	Spotrebič nikdy nepoužívajte vo výbušnom prostredí, ako sú priestory, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, horľavé prachy, horľavé plyny a pary alebo výbušniny! Nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály v blízkosti tohto spotrebiča!

-	Nepoužívajte súčasne dva variče blízko seba!

-	Chráňte kartušu pred priamym slnečným žiarením!

- 	Kartušu nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C!

-	Kartuša je na jedno použitie a nie je možné ju znovu naplniť!

-	UPOZORNENIE: Kartuše na plyn sa musia vymieňať v dobre vetranej miestnosti, prednostne vo vonkajšom prostredí, mimo akýchkoľvek zdrojov zapálenia, ako sú otvorený oheň, zapaľovacie horáky, elektrické zapaľovače, a mimo dosahu iných osôb!

-	Kartuša na plyn sa smie používať iba vo zvislej polohe (ventilom hore)!

-	Kartušu neprerážajte, neprepichujte ani inak neotvárajte násilím a nevhadzujte do ohňa, ani po použití! Vyhadzujte na bezpečnom mieste!

-	Dodržiavajte ďalšie pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s kartušou, ktoré sú uvedené priamo na kartuši!

-	Je nutné zabrániť prípadnému nebezpečnému hromadeniu nespáleného paliva pri spotrebiči! Zmes butánu-propánu je z fyzikálneho hľadiska ťažšia než vzduch a v prípade samovoľného úniku v dôsledku netesnosti klesá a hromadí sa pri zemi.

-	Je zakázané používať spotrebič v priestoroch pod úrovňou terénu!

-	Je zakázané prevádzkovať varič v stanoch, automobiloch, karavanoch a pod.!

-	Ak je spotrebič v prevádzke, nepremiesťujte ho!

-	Pred premiestnením spotrebič zhasnite (pozrite Zapaľovanie a zhášanie variča) a nechajte ho úplne vychladnúť!

-	Používajte spotrebič iba na varenie! Je zakázané ho používať na iné účely (napr. sušenie oblečenia, vykurovanie a pod.)!

-	Zabráňte prekrúteniu ohybnej hadice! Používajte varič iba s dodanou hadicou, schválenou výrobcom, s maximálnou dĺžkou 0,4 m! Stav hadice je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade potreby ju vymeniť! Nepoužívajte spotrebič s porušenou hadicou!

-	Neupravujte spotrebič! Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné! Časti zaistené výrobcom alebo jeho zástupcom nesmie používateľ meniť!

-	Používajte iba druh plynu a typ kartuše, ktoré sú uvedené v návode!

-	Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!

Poznámka

Zmeny v technických údajoch sú vyhradené. Vyobrazenia sú z dôvodu neustáleho inovačného postupu nezáväzné. Tlačové chyby vyhradené.

Záručné podmienky

-	Spotrebiteľovi sa poskytuje záruka na správnu funkciu výrobku a má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu súčastí, ktoré by sa ukázali v záručnej lehote ako chybné z dôvodu chybnej výroby alebo skrytej chyby materiálu.

-	Podmienkou pre uplatnenie nárokov zo záruky je predloženie správne a čitateľne vyplneného záručného listu, ktorý musí obsahovať adresu predajne, pečiatku predajcu, podpis predávajúceho a dátum predaja.

-	Nároky na záruku zanikajú, ak nebola záruka uplatnená v záručnej lehote alebo pri svojvoľných zmenách pôvodných zápisov v záručnom liste.

-	Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie, poruchy vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na obsluhu.

-	Na zmeny považované za bežné prevádzkové opotrebovanie sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nie je možné považovať za chybu výrobku. Niektoré zmeny (bežné prevádzkové opotrebovanie) sa môžu na výrobku prejaviť už po niekoľkých málo použitiach, pričom sa tým nijak nezníži úžitková hodnota výrobku.

-	Ak sa vyskytne nejaká nejasnosť týkajúca sa prevádzky či údržby spotrebiča, obráťte sa na odborný servis – výrobcu/dovozcu (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83).

-	Výrobca ručí za výrobky 24 mesiacov odo dňa predaja.

Výrobca

Ningbo Kingpool Metal Product Co., Ltd.

Changyang Industrial Park, Shenzhen Town, Ninghai Town, Ningbo, Zhejiang, China

Opravy a servis

Záručné aj mimozáručné opravy tohto výrobku vykonáva výrobca/dovozca:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava         					Tel.:		+421 58 732 74 83

Krátka 574	           								E-mail:	meva.sk@meva.eu

049 51 Brzotín, časť BAK             				Internet:	www.meva.sk

Slovensko

Informácie o predaji

| Adresa predajne: | ................................................................. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ................................................................. |  |  |
|  | ................................................................. |  |  |
| Dátum predaja: | ................................................................. |  |  |
| ................................................................. |  |  | ................................................................. |
| Pečiatka predajne |  |  | Podpis predávajúceho |

MEVA-TEC s.r.o.

Roudnice n. L.

Ръководство за обслужване

(Инструкция за обслужване, поддръжка и монтаж)

Котлон на пропан-бутан SINGLE DELUXE	тип UKP21002 (CS-G26)

Внимание

-	Прочетете внимателно настоящата инструкция, за да се запознаете с уреда, преди да го свържете към газовата бутилка.

-	Запазете тази инструкция за бъдещи справки!

Употреба

-	Този котлон на пропан-бутан SINGLE DELUXE тип UKP21002 (наричан по-долу само „котлон“ или „уред“) е предназначен за туристически цели за работа на открито за термична обработка на храната.

-	Категорията на уреда и видът на газа са посочени в глава Технически данни.

-	Този уред трябва да се използва само с бутилка 230 г или 450 г с вентил с резба (7/16") тип KP02006 или KP02007 със смес пропан-бутан (бутилка за газ за еднократна употреба), която отговаря на EN 417. Опитът за свързване с други видове пълнители за газ или газови бутилки може да бъде опасен!

-	Уредът не може да се преработва или да се използва за други видове гориво!

2

1

8

7

6

5

4

3

9

10

Описание

- основна плоча на котлона

- крачета на котлона (сгъваеми)

- дръжка

- решетка на котлона

- горелка

- запалителен електрод на пиезо запалката

- превключвател за пиезо запалка

- копче за управление на вентила на котлона

- маркуч

- свързваща част (вътрешна резба с гумен О-пръстен)

-	Пакетът включва практичен, затягаща се опаковка за сгъната готварска печка.

-	Котлонът се доставя без газов бутилката. Този пълнител (тип KP02006 или тип KP02007) може да бъде поръчан от производителя / вносителя (Мева България ЕООД) или от неговите търговски партньори.

Технически данни

| Източник ................................................................................... | бутилка 230 г или 450 г с вентил с резба 7/16" |
| --- | --- |
| Вид газ ...................................................................................... | бутан-пропанова смес |
| Категория на уреда .................................................................. | с пряко налягане на сместа бутан-пропан |
| Номинална топлинна мощност .............................................. | 5 kW |
| Потребление ............................................................................. | 357 g/h |
| Диаметър на дюзата ................................................................ | 0,33 мм (обозначение № 0.33) |
| Препоръчителен мин. диаметър на съда за готвене ............. | 95 мм |
| Максимално допустим диаметър на съда за готвене ........... | 245 мм |
| Размери на котлона - в сгънато състояние (ш x д x в) .......... | 360 x 250 x 100 мм |
| Размери на котлона - в разгънато състояние (ш x д x в) ...... | 360 x 250 x 200 мм |
| Тегло на котлона (без бутилката) .......................................... | 2,46 кг |

Условия за работа с котлона

-	Използвайте само на открито!

-	Уредът е предназначен за туристически цели за работа на открито.

-	По време на работа котлонът консумира кислород и в непроветряеми затворени помещения може да създаде сериозна заплаха за живота на потребителя поради липса на кислород и повишена концентрация на СО!

фиг. A

Монтаж (подготовка преди употреба)

-	Преди свързване на уреда с газовата бутилка и използването му, котлонът трябва да се разгъне!

-	От котлона в сгънато състояние (фиг. A) отворете внимателно двете крачета (фиг. B) до крайно положение (фиг. C).

фиг. B

отвор за закачане на бутилка 230 г

фиг. C

Свързване на котлона към бутилката

-	Ако устройството не беше по дълго време ползвано, първо го изчистете добре.

-	Проверете дали отворите за първичен въздух на тръбата на горелката (5) не са замърсени (в основната плоча на котлона: 1).

-	Преди свързване с бутилката, проверете наличието и доброто състояние на уплътненията. Проверете състоянието и правилното поставяне на гумения О-пръстен (8 x 2) в свързващата част на котлона (10).

фиг. D

-		Уверете се, че вентилът на котлона е затворен. Ако не е, затворете го със завъртване на копчето за управление на вентила (8) надясно (по посока на часовниковата стрелка; символ ) докрай.

-	Свалете предпазната тапа от бутилката.

-	Въртейки надясно, завийте бутилката към свързващата част на котлона, (по посока на часовниковата стрелка) за и го затегнете (фиг. D). Завийте и затегнете само на ръка. Никога не стягайте с голяма сила. Избягвайте завинтването на резбата. Патрона дръжте по цялото време във вертикално положение.

-		Защитете частта, която се прикрепя към бутилката, от замърсяване, така че мръсотията да не попадне в дюзата заедно с газта и да я запуши.

-		След свързване на котлона към бутилката проверете за течове (виж Проверка за течове).

ВНИМАНИЕ:

При свързване и разкачване на бутилката, се получава малко изтичане на газ преди затягане на бутилката в свързващата част на котлона (10) или след разхлабване на свързващата част на котлона. Това явление е нормално и затова е необходимо затягането или разхлабването на бутилката в/от уреда в момента, когато има изтичане на газ, да се извършва възможно най-бързо.

-		Свързаната бутилка може да се разположи в близост до котлона (фиг. E).

-	230 г бутилка (тип KP02006) може да се постави и под котлона (фиг. F). Пъхнете жлебовете на външната страна на корпуса на свързващата част на котлона (10) в отвора за закачане в долната част на основната плоча на котлона (фиг. B).

фиг. E

фиг. F

Запалване и загасяне на котлона

-	Преди всяка употреба препоръчваме да се провери затягането на всички връзки, уплътнението (виж. контрол на уплътнението), състоянието на уплътнението. Освен това преди всяка употреба проверете дали отворите за първичен въздух на тръбата на котлона не са замърсени или запушени.

-		Винаги запалвайте котлона без съд за готвене върху решетката за готвене.

-	Проверете дали вентилът на горелката е затворен.

-	След успешна проверка за плътност, ако няма изтичане на газ, завъртете копчето за управление на вентила на котлона (8) наляво (обратно на часовниковата стрелка; символ: ), докато чуете леко съскане на изтичащ газ и запалете газта до горелката с неколкократно натискане на бутона за включване на пиезо запалката (7).

(Бележки: По време на запалване никога не отваряйте вентила на котлона твърде дълго, преди да натиснете бутона за включване на пиезо запалката, за да не се получи по-голямо изтичане на неизгорял газ от бутилката, натрупването му в близост до горелката и последващо опасно / рязко запалване след активиране на пиезо запалката.)

-		Нагласете интензитета на пламъка чрез затваряне (символ: ) или отваряне (символ: ) на копчето за управление на вентила на котлона.

-		При минимален интензитет на горене е възможно нежелано изгасяне на пламъка. В такъв случай затворете незабавно потока на газ и след достатъчно проветряване (ако е изтекло по-голямо количество неизгоряло гориво), повторете процедурата за запалване.

-		По време на запалването (периода на подгряване) или при движение на уреда може да се получи трептене на пламъка (газта гори с трептящ пламък). Времето за подгряване е около 1 минута.

-		Загасянето на горелката се извършва чрез пълно затваряне на вентила на котлона (чрез завъртане на копчето за управление на вентила надясно докрай; символ: ). Уверете се, че пламъкът наистина изгасна.

-		След изключването на котлона го оставете да изстине напълно и в случай, че няма да го използвате веднага, задължително разкачете бутилката (виж. разкачане и смяна на бутилката)!

Забел.:	В случай на изгасване на пламъка (например при силен порив на вятъра или при настройка на минимален интензитет на пламъка) незабавно затворете достъпа на газ като затворите докрай вентила на котлона (завъртете копчето за управление докрай надясно; символ: ), за да се избегне опасно натрупване на неизгорял газ в близост до уреда.

Изключване на котлона и смяна на бутилката

-	Със завъртане на копчето за управление (надясно докрай, символ: ), затваряте вентила на котлона.

-	Оставете уреда за изстине напълно.

-	Преди да изключите газовата бутилка, проверете дали горелката е изгасена.

-	Завъртайки наляво (обратно на часовниковата стрелка), развивате бутилката от свързващата част на котлона.

-	Сложете на откачената бутилка защитна тапа.

-	Ако няма да свързвате котлона към друга газова бутилка, го приберете така, че да предотвратите неговото замърсяване или механично увреждане.

-	Преди да свържете новата газова бутилка с уреда, проверете състоянието на уплътнението.

-	Сменяйте бутилката на открито и далеч от други лица.

-	След свързване на нова бутилка проверете за течове (виж Проверка за течове).

-	Ликвидирайте празната бутилка съгласно инструкциите на бутилката.

-	Проверката дали бутилката е празна се извършва чрез разклащане (разклатете и слушайте шума от течността).

Проверка за течове

-	Извършвайте проверка за течове най-малко преди първото използване на уреда, след всяка смяна на бутилката или ако уредът е бил изваден от експлоатация дълго време.

-	Пригответе си пенещ се разтвор от една част течен детергент и една част вода. Пенообразният разтвор се нанася от съд с пулверизатор, с четка или с кърпа. Може да се използва и готов спрей за търсене на течове.

-		Нанесете пенещ се разтвор (напр. сапунена вода) и проверете дали на мястото на свръзка между свързващата част на котлона и бутилката няма изтичане на газ. Ако има изтичане на газ, то се проявява с образуване на мехури на мястото на теча. Копчето за управление на вентила на котлона трябва да е в затворено положение (завъртяно надясно докрай; символ:  )!

От съображения за безопасност се препоръчва по същия начин редовно да се проверява и състоянието и плътността на маркуча под налягане.

-		Строго е забранено проверката за течове да се извършва с помощта на открит огън!!! Използвайте пенещ се разтвор!

-		Извършвайте проверката за течове на открито, далеч от всякакви източници на запалване/възпламеняване и далеч от други хора! По време на проверката не пушете.

Изтичане на газ

-	В случай на изтичане на газ (мирис на газ, шум, причинен от изтичане на газ или образуване на мехурчета по време на проверката на плътността), затворете вентила на котлона, като завъртите копчето за управление в затворено положение (надясно докрай; символ: ). Загасете всички източници на открит огън наоколо и изключете електрическите уреди.

-	Изключете уреда от бутилката.

-	Преди следващата употреба, уредът трябва да бъде проверен и ремонтиран. Ако не откриете причината за теча, предайте уреда на специализиран сервиз.

-	Ако газта изтича от бутилката и това изтичане не може да се спре, пренесете бутилката на открито, добре проветрявано място без какъвто и да било източник на запалване/ възпламеняване и оставете газта да излезе от бутилката и да се разсее.

-	Ако се стигне до изтичане на газ в затворено помещение (по време на съхранение), проветрете добре помещението.

Почистване и поддръжка

-	Съхранявайте уреда на сухи и чисто място.

-	Винаги извършвайте почистването и поддръжката в редовни интервали, при намалена мощност, в случай на по-голямо замърсяване, при по-високо работно натоварване, ако уредът е бил изваден от експлоатация за по-дълъг период и при необходимост.

-	Почистване и поддръжка могат да се извършват само ако уредът е изключен, напълно изстинал и изключен от газовата бутилка.

-	Извършвайте почистването без използване на абразивни препарати. Не почиствайте устройството с възпламеними или корозионни почистващи препарати.

-	Редовно проверявайте и поддържайте чисти и проходни отвори за всмукване на въздух в горелката (отвори на първичен въздух). За почистване може да се използва мека четка или сгъстен въздух.

-	За безпроблемна и безопасна работа препоръчваме да се прави редовна сервизна проверка на уреда (виж Сервиз). Необходимо е също така от време на време да се наблюдава уреда по време на работа.

Сервиз

-	Честотата на проверките зависи от законодателството на страната, в която се използва уредът.

-	В Чехия този уред не е наблюдавано газово устройство по Закон №. 21/1979 Сб. и не подлежи на редовно извършване на ревизия от техник.

-	Най-малко веднъж годишно извършете задълбочена проверка на уреда (визуална проверка, почистване и поддръжка, проверка за течове, проверка на функционалността на уреда) и най-малко веднъж на 2 години смените всички уплътняващи елементи. Тези дейности трябва да се извършават от компетентно техническо лице. Некомпетентната намеса от неквалифицирано лице може да бъде опасна.

# Дефекти и тяхното отстраняване

-	При отстраняване на дефекти, изискващо извършване на демонтаж и монтаж на отделни части на котлона, е необходимо котлонът да се изключи, да се остави да изстине напълно и да се изключи от газовата бутилка!

-	Ако не се чувствате достатъчно компетентни технически и някои от дейностите, посочени в ръководството (сервиз, отстраняване на дефекти и др.) ви създават затруднения, обърнете се към професионален сервиз - на производителя/дистрибутора (Мева България ЕООД).

| Дефект | Възможна причина | Отстраняване |
| --- | --- | --- |
| Котлонът не може да се запали или пламъкът не гори добре | Потокът на газ е твърде голям | При запалване настройте с помощта на копчето за управление на вентила на котлона малък дебит на газ |
|  | Празен патрон (няма шум, причинен от движение на течното съдържание на патрона) | Смените пълнителя |
|  | Запушена дюза | Развийте горелката (като я завъртите наляво), развийте дюзата, почистете я с пробиваща игла (тип 4570 - не е включена в опаковката) и я измийте в технически бензин. Ако дюзата не може да бъде почистена по този начин, заменете я с нова. Дюзата трябва да бъде маркирана с номер 0.33 |
|  | Корозирал запалващ електрод на пиезо запалката | Внимателно почистете ръждата |
|  | Дефектна пиезо запалка | Предайте на специализиран сервиз за ремонт |
| Замърсяване на горелката чрез преливане на храна |  | Изключете уреда от патрона, оставете го да се охлади напълно, почистете го с влажна кърпа и го оставете да изсъхне |

Съхраняване

-		Изключете уреда от газовата бутилка (виж Изключване на котлона и смяна на бутилката).

-	Преди изключване от бутилката и съхраняване, оставете уреда да изстине напълно.

-	Сложете на откачената бутилка защитна тапа.

-	Съхранявайте бутилките на хладно и сухо място.

-	Бутилките трябва да се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство на съответната страна.

-	Съхранявайте уреда по такъв начин, че да не се замърси или повреди.

-		Устройството трябва да бъде съхранявано в помещение без агресивни вещества, при препоръчителна температура най-малко 10 C и с релативна влажност на въздуха най-много 80 .

Ликвидация на устройството и опаковката

-	Ако решите да ликвидирате стария уред, било то защото сте закупили нов или поради непоправим дефект на стария, занесете го на определено за целта място (например Пункт за събиране на вторични суровини и др.)

-	Опаковката изхвърлете на място, отредено от общината за събиране на отпадъци.

Изисквания за безопасност

-	Уредът може да се използва само от квалифицирано възрастно лице на възраст над 18 години в съответствие с настоящите инструкции! При работа с котлона операторът трябва да спазва и общите правила за пожарна безопасност!

-	Уредът трябва да се експлоатира, а бутилката за газообразно гориво да се съхранява в съответствие с приложимите разпоредби!

-	Обслужването на котлона не бива в никакъв случай да се поверява на деца!

-	Пазете уреда от деца (при използване и съхранение)!

-	ВНИМАНИЕ: Преди свързване към газовата бутилка проверете наличието и доброто състояние на уплътненията (между уреда и газовата бутилка)!

-	ВНИМАНИЕ: Не използвайте уред с повредено или износено уплътнение!

-	ВНИМАНИЕ: Не използвайте уред, който е неплътен, повреден или който се експлоатира неправилно!

-	ВНИМАНИЕ: Ако вашият уред има течове (мирис на газ), незабавно го изнесете на открито, на място без открит огън, с добро проветряване, където течът може да се открие и спре. Ако искате да проверите уплътнението на уреда, направете проверката на открито. Не се опитвайте да установите изтичането на газ с помощта на открит огън, ползвайте пенообразуващ разтвор!

-	ВНИМАНИЕ: Достъпните части може да са много горещи. Предотвратите достъпа на малки деца до уреда!

-	При манипулацията с горещите части (например съда за готвене) препоръчваме да се носят защитни ръкавици!

-	Използвайте само съдове за готвене с плоско дъно!

-	Не използвайте котлона с плоча/дъска за готвене (стоманена, чугунена, каменинова)!

-	ВНИМАНИЕ: Уредът трябва да се ползва върху хоризонтална повърхност!

-	По време на работа котлонът трябва да се разполага върху негорима подложка и трябва да бъде непрекъснато под наблюдение!

-	Не използвайте уреда при силен вятър или при дъжд!

-	ВНИМАНИЕ: Уредът не бива да се използва в близост до запалими материали! Безопасното разстояние на готварската печка от съседни повърхности (стена, таван) е най-малко 1 m!

-	Винаги спазвайте достатъчно отстояние на котлона от незащитени запалими материали (препоръчваме най-малко 2 м)!

-	Никога не използвайте уреда във взривоопасна среда, като например помещения, където има запалими течности, запалими прахове, запалими газове и пари или експлозиви! Не използвайте и не съхранявайте запалими материали в близост до уреда!

-	Не използвайте едновременно два котлона близо един до друг!

-	Пазете бутилката от пряка слънчева светлина!

- 	Не излагайте бутилката на температури над 50 °C!

-	Бутилката е за еднократна употреба и не може да се пълно повторно!

-	ВНИМАНИЕ: Газовата бутилката трябва да се сменя в добре проветрено помещение, най-добре на открито, далеч от всякакви източници на запалване като открит огън, горелки, електрически запалки и далеч от други хора!

-	Газовата бутилка може да се използва само във вертикално положение (с вентила нагоре)!

-	Не разбивайте, не пробивайте и не отваряйте по друг начин бутилката и не я хвърляйте в огън дори след употреба! Изхвърляйте на безопасно място!

-	Следвайте другите инструкции за безопасна работа с бутилката, посочени върху самата бутилка!

-	Трябва да се предотвратява евентуалното опасно натрупване на неизгоряло гориво в близост до уреда! Сместа от бутан-пропан е физически по-тежка от въздуха и в случай на спонтанен теч поради теч пада и се натрупва на земята.

-	Забранено е да се ползва устройството в помещение под ниво на терена!

-	Използването на котлона в палатки, автомобили, каравани и др. е забранено!

-	Не премествайте уреда докато работи!

-	Преди да преместите уреда го изключете (виж. Запалване и загасяне на котлона) и го оставете да изстине напълно!

-	Използвайте уреда само за готвене! Забранено е използването му за други цели (напр. сушене на дрехи, отопление и др.)!

-	Не позволявайте усукване на гъвкавия маркуч! Използвайте готварския котлон само с доставения маркуч, одобрен от производителя, с максимална дължина 0,4 м! Състоянието на маркуча трябва да се проверява редовно и при необходимост да се подменя! Не използвайте уреда с повреден маркуч!

-	Не преправяйте уреда! Всякакви преправяния на уреда могат да бъдат опасни! Потребителят няма право да сменя частите, осигурени от производителя или неговия представител!

-	Използвайте само вида газ и типа бутилка, посочени в инструкциите!

-	Забранено е преправянето на уреда за друг вид газ!

Забележка

Производителят си запазва правото на промени в техническите данни. Поради непрекъснатото развитие и иновации изображенията могат да не са актуални. Възможни са печатни грешки.

Гаранционни условия

-	Потребителят получава гаранция за правилно функциониране на продукта и има право на безплатен ремонт или смяна на части, които се окажат дефектни по време на гаранционния период, при производствени дефекти или скрити дефекти на материала.

-	Условие за упражняване на правата от гаранцията е предоставянето на правилно и четливо попълнена гаранционна карта с адреса на магазина, печат на продавача, подпис на продавача и дата на продажбата.

-	Правото на гаранция се губи ако не е било предявено в гаранционния срок, какво и в случай на своеволна промяна на оригиналните записи в гаранционната карта.

-	Гаранцията не покрива обичайното износване, дефекти, причинени от умишлено повреждане, груба небрежност при употреба или случаите, когато купувачът извърши корекции или промени по продукта. Производителя не носи отговорност за повреди, причинени от непрофесионално намеса или поддръжка извън рамките на ръководството за обслужване.

-	Гаранционните условия не обхващат изменения, считани за обичайно експлоатационно износване, тъй като те не могат да се считат за дефект на продукта. Някои промени (обичайно работно износване) могат да се проявят върху продукта още след няколко ползвания, без това да намалява функционалността на продукта.

-	Ако има някаква неясност по отношение на работата или поддръжката на уреда, свържете се с професионалната служба - производител / вносител (Мева България ЕООД).

-	Производителя предоставя гаранция за продуктите 24 месеца от датата на продажба.

Производител

Ningbo Kingpool Metal Product Co., Ltd.

Changyang Industrial Park, Shenzhen Town, Ninghai Town, Ningbo, Zhejiang, China

Ремонт и сервиз

Гаранционните и негаранционни ремонти на този продукт се извършват от производителя / вносителя:

МЕВА-БЪЛГАРИЯ ЕООД		           	Тел.:			+359 - 2 - 841 1050, +359 - 2 - 841 1051

Челопешко шосе № 12	           			E-mail:		gas@meva-bg.com

София 1839             							Уеб сайт:	www.meva-bg.com

Информация за продажба

| Адрес на магазина: | ................................................................. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ................................................................. |  |  |
|  | ................................................................. |  |  |
| Дата на продажбата: | ................................................................. |  |  |
| ................................................................. |  |  | ................................................................. |
| Печат на магазина |  |  | Подпис на продавача |

MEVA-TEC s.r.o.

Roudnice n. L.

Instrukcja obsługi

(Instrukcje obsługi, konserwacji i instalacji)

Kuchenka propan-butanowa SINGLE DELUXE		typ UKP21002 (CS-G26)

Ważne

-	Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do instalacji gazowej.

-	Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości!

Wykorzystanie

-	Niniejsza kuchenka propan-butanowa SINGLE DELUXE typ UKP21002 (dalej tylko kuchenka, ewentualnie urządzenie) jest przeznaczona do celów turystycznych i wykorzystania w środowisku zewnętrznym do gotowania pokarmów.

-	Kategoria urządzenia i rodzaj gazu są podane w rozdziale Dane techniczne.

-	Urządzenie to może być używane wyłącznie z wkładem zaworu gwintowanego 230 g lub kartuszem 450 g z gwintem (7/16") typu KP02006 lub KP02007 z mieszaniną butanu i propanu (wkład gazowy, jednorazowy), który spełnia wymagania normy EN 417. Próba podłączenia innych typów nabojów gazowych lub butli z gazem może być niebezpieczna!

-	Urządzenia nie można używać lub przebudowywać do wykorzystania z innym rodzajem paliw!

2

1

8

7

6

5

4

3

9

10

Opis

- podstawowa płyta kuchenki

- nogi kuchenki (składane)

- rękojeść

- ruszt do kuchenki

- palnik

- elektroda zapalania zapalniczki piezo

- przycisk włączania zapalniczki piezo

- pokrętło obsługi zaworu kuchenki

- wąż

- gwint przyłączeniowy (wewnętrzny zawór z gumowym O-ringiem)

-	Częścią pakietu jest praktyczny, usuwany futerał na kuchenkę w stanie złożonym.

-	Kuchenka jest dostarczana bez kartusza gazowego. Niniejszy kartusz (typ KP02006 lub typ KP02007) można zamówić u producenta/importera (MEVA-POL s.r.o., tel.: +48 68 451 88 58, www.meva- pol.com) lub u jego partnerów handlowych.

Dane techniczne

| Źródło ................................................................................... | Kartusz 230 g lub 450 g z zaworem z gwintem 7/16" |
| --- | --- |
| Rodzaj gazu .......................................................................... | mieszanka propan-butanu |
| Kategoria urządzenia ............................................................ | z bezpośrednim ciśnieniem mieszaniny butanu i propanu |
| Znamionowa moc cieplna .................................................... | 5 kW |
| Zużycie ................................................................................. | 357 g/h |
| Średnica dyszy ...................................................................... | 0,33 mm (oznaczenie nr 0.33) |
| Zalecana min. średnica naczynia do gotowania ................... | 95 mm |
| Dozwolona średnica max. naczynia do gotowania .............. | 245 mm |
| Rozmiary kuchenki - złożonej (szer. x gł. x wys.) ................ | 360 x 250 x 100 mm |
| Rozmiary kuchenki - rozłożonej (szer. x gł. x wys.) ............ | 360 x 250 x 200 mm |
| Masa kuchenki (bez kartusza) .............................................. | 2,46 kg |

Warunki pracy kuchenki

-	Używać tylko w środowisku zewnętrznym!

-	Urządzenie jest przeznaczone do celów turystycznych do wykorzystania w środowisku 	zewnętrznym.

-	Kuchenka zużywa tlen podczas pracy a w pomieszczeniach niewietrzonych i zamkniętych pomieszczeniach dochodzi do zagrożenia życia użytkownika z powodu braku tlenu i zwiększonego stężenia CO!

Rys. A

Montaż (przygotowanie przed zastosowaniem)

-	Przed podłączeniem urządzenia do naboju gazowego i rozpoczęciem użytkowania, kuchenkę należy doprowadzić do stanu rozłożonego!

-	Z kuchenki w stanie złożonym (rys. A) delikatnie wysuń obie nogi (rys. B) aż do pozycji skrajnej (rys. C).

Rys. B

otwór do zawieszenia wkładu 230 g

Rys. C

Przyłączenie kuchenki do kartusza

-	Jeżeli urządzenie było przez długi okres czasu wyłączone z ruchu, najpierw trzeba go dokładnie oczyścić.

-	Sprawdź, czy na rurze palnika (5) nie ma zanieczyszczonych otwory powietrza prymarnego (wewnątrz podstawowej płyty kuchenki: 1).

Rys. D

-	Przed przyłączeniem do kartusza, należy sprawdzić wykorzystanie i dobry stan uszczelek. Sprawdzić stan i prawidłowe osadzenie gumowego O-ringu uszczelniającego (8 x 2) w części przyłączeniowej kuchenki (10).

-		Trzeba się upewnić, czy zawór kuchenki jest zamknięty. Jeśli nie jest, należy go zamknąć przekręcając pokrętło sterowania zaworem (8) w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara; symbol: ) do oporu.

-	Usuń zatyczkę ochronną z kartusza.

-	Obracając w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przykręć kartusz do części przyłączeniowej kuchenki (rys. D), a następnie dokręć. Przykręć i dokręć wyłącznie ręką. Nigdy nie dokręcać siłą ekstremalną. Unikaj przykręcania przez gwint. Kartusz utrzymywać przez cały czas w położeniu pionowym.

-		Część, którą przyłącza się do kartusza, należy chronić przed zanieczyszczeniem, by nieczystości nie przemieszczały się z gazem aż do dyszy i nie zapchały jej.

-		Po przyłączeniu kuchenki do kartusza, trzeba przeprowadzić kontrolę szczelności (Patrz Kontrola szczelności).

OSTRZEŻENIE:

Podczas przyłączania i odłączania kartusza dochodzi do nieznacznego ulatniania się gazu przed dociśnięciem kartusza do części przyłączeniowej kuchenki (10) lub po poluzowaniu części przyłączeniowej kuchenki. Zjawisko to jest normalne, jest więc konieczne, by dokręcenie i odkręcenie kartusza do/z urządzenia, w fazie, kiedy dochodzi do ulatniania się gazu, zostało przeprowadzone jak najszybciej.

-		Dołączony wkład można umieścić obok kuchenki (rys. E).

-	kartusz 230 g (typ KP02006) można również zawiesić pod kuchenką (rys. F). Rowki po zewnętrznej stronie korpusu części przyłączeniowej kuchenki (10) należy wsunąć w otwór do zawieszania w spodniej części płyty podstawowej kuchenki (rys. B).

Rys. E

Rys. F

Zapalanie i gaszenie kuchenki

-	Przed każdym użyciem należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich połączeń, sprawdzić szczelność (patrz Kontrola szczelności) oraz wykorzystanie i stan uszczelnienia. Przed każdym wykorzystaniem sprawdzić także czy nie doszło do zanieczyszczenia otworów lub do zatkania otworów powietrza pierwotnego na rurze palniku.

-		Kuchenkę należy zawsze zapalać bez naczynia na ruszcie kuchennym.

-	Należy sprawdzić, czy zawór palnika jest zamknięty.

-	Po pomyślnej kontroli szczelności, jeżeli nie dochodzi do ulatniania się gazu, przekręć gałkę obsługi zaworu kuchenki (8) w lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara; symbol: ) aż pojawi się syczący dźwięk przepływającego gazu, później przez powtarzające się przyciskanie przycisku zapalniczki piezo (7) zapal gaz w palniku.

(Uwaga: Podczas zapalania nigdy nie otwierać zaworu kuchenki zbyt wcześnie przed naciśnięciem przycisku włączenia zapalniczki piezo, by nie doszło do znaczniejszego ulotnienia niespalonego gazu z kartusza, jego nagromadzenia w palniku i kolejno idącemu niebezpiecznemu/gwałtownemu zapaleniu po aktywacji zapalniczki piezo).

-		Wyregulować intensywność palenia poprzez zamknięcie (symbol: ) lub otwarcie (symbol: ) pokrętła regulacyjnego zaworu kuchenki.

-		Podczas ustawiania minimalnej intensywności palenia się może dojść do niechcianego zagaszenia płomienia. W tym wypadku trzeba natychmiast zamknąć doprowadzenie gazu a po stosownym wietrzeniu (jeżeli ulotniła się większa ilość niespalonego paliwa) powtórzyć proces zapalania.

-		Podczas zapłonu (okres wstępnego nagrzewania) lub podczas przemieszczania urządzenia może wystąpić zjawisko trzepotania płomienia (gaz pali się migoczącym płomieniem). Okres ogrzewania wstępnego wynosi ok. 1 min.

-		Zgaszenie należy wykonać przez całkowite zamknięcie zaworu kuchenki (pokrętło regulacyjne zaworu przekręcić w prawo do oporu/symbol: ). Przekonać się, że płomień naprawdę zgasł.

-		Po wyłączeniu kuchenki pozostawić go całkowicie ochłodzić a w wypadku, że nie będzie od razu ponownie wykorzystany, zawsze odłączyć z niego kartusz na gaz (patrz Odłączenie kuchenki i wymiana kartusza)!

Uwaga:	W przypadku zgaśnięcia płomienia (np. w przypadku silnego podmuchu wiatru lub podczas ustawiania minimalnej intensywności palenia się) należy natychmiast odciąć dopływ gazu poprzez całkowite zamknięcie zaworu kuchenki (przekręcić pokrętło regulacyjne w prawo do oporu; symbol: ), aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się niespalonego paliwa w komorze urządzenia.

Odłączenie kuchenki i wymiana kartusza

-	Obrócić pokrętło regulacyjne (w prawo na maks.; symbol: ), aby zamknąć zawór kuchenki.

-	Należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

-	Przed odłączeniem kartusza z gazem należy sprawdzić, czy palnik jest zgaszony.

-	Obracając w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), odkręć kartusz z części przyłączeniowej kuchenki.

-	Zamontować na odłączonym kartuszu zatyczkę ochronną.

-	Jeżeli kuchenka nie będzie podłączana do innego kartusza gazowego, należy go przechowywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub uszkodzenie mechaniczne.

-	Przed podłączeniem nowego kartusza gazowego do urządzenia należy sprawdzić stan uszczelki.

-	Kartusz z gazem należy wymieniać na wolnym powietrzu i w miejscu niedostępnym dla ludzi.

-	Po przyłączeniu nowego kartusza, przeprowadź kontrolę szczelności (patrz Kontrola szczelności).

-	Pusty kartusz usuń zgodnie z poleceniami na kartuszu.

-	Kontrola czy kartusz jest pusty wykonuje się przez jego potrząśnięcie (potrząsnąć i wsłuchać się w dźwięk spowodowany przez ciecz).

Kontrola szczelności

-	Kontrolę szczelności wykonuj m.in. przed pierwszym wykorzystaniem urządzenia, po każdej wymianie kartusza lub jeżeli urządzenie było wyłączone z eksploatacji przez dłuższy okres czasu.

-	Przygotować roztwór pianotwórczy z jednej części środka czyszczącego i jednej części wody. Roztwór pianotwórczy jest aplikowany z pojemnika z rozpylaczem, szczotką lub szmatką. Można skorzystać także z dostępnego w sprzedaży spreju do wyszukiwania nieszczelności.

-		Nakładając środek pieniący (np. wodę mydlaną), sprawdź, czy wokół części przyłączeniowej kuchenki z kartuszem nie ulatnia się gaz. Ulatnianie się gazu przejawi się przez tworzenie pęcherzyków gazu w miejscu nieszczelności. Pokrętło obsługi zaworu kuchenki musi być w położeniu zamkniętym (przekręcone w prawo na maks.; symbol: )!

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się regularne sprawdzanie stanu i szczelności węża ciśnieniowego.

-		Zasadniczo zabrania się sprawdzania szczelności za pomocą otwartego ognia!!! Zastosować roztwór pianotwórczy!

-		Kontrola szczelności musi odbywać się w środowisku zewnętrznym, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu/zapalenia i z dala od innych osób! Podczas kontroli nie palić.

Ulatnianie się gazu

-	W przypadku ulatniania się gazu (zapach gazu, hałas powodowany przez ulatniający się gaz lub tworzenie się pęcherzyków podczas testu szczelności), wyłącz kuchenkę, dociskając pokrętło obsługi, obracając go do położenia zamkniętego (w prawo na maks.; symbol: ). Zamknąć w bliskiej okolicy wszelki otwarty ogień i wyłączyć urządzenia elektryczne.

-	Odłącz urządzenie od kartusza.

-	Przed dalszym zastosowaniem urządzenie trzeba sprawdzić i naprawić. Jeżeli nie zostanie wykryta przyczyna ulatniania się gazu, urządzenie trzeba przekazać do serwisu specjalistycznego.

-	Jeżeli gaz ulatnia się z kartusza, a ulatniania tego nie można zatrzymać, kartusz trzeba umieścić na otwartej, zewnętrznej, dobrze wietrzonej przestrzeni, bez jakiegokolwiek źródła zapłonu/zapalenia, i pozostawić gaz ulotnić z kartusza i rozprzestrzenić w powietrzu.

-	Jeżeli do ulatniania się gazu dojdzie w pomieszczeniu (w trakcie magazynowania), pomieszczenie 	należycie wywietrzyć.

Czyszczenie i utrzymanie

-	Utrzymanie urządzenia dokonuj w suchym i czystym stanie.

-	Czyszczenie i konserwację urządzenia dokonywać zawsze w regularnych przedziałach czasu, przy obniżonej mocy, w razie większych zanieczyszczeń, na wypadek większych obciążeń operacyjnych, gdy urządzenie było na dłuższy okres czasu wyłączone z eksploatacji, w razie potrzeby.

-	Czyszczenie i konserwację można wykonywać tylko wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone, całkowicie ochłodzone i odłączone od kartusza na gaz.

-	Czyszczenie trzeba wykonywać bez zastosowania środka ściernego. Urządzenia nie czyścić środkami czyszczącymi o właściwościach palnych lub o działaniu korozyjnym.

-	Regularnie kontrolować i utrzymywać w czystości i drożne otwory do zasysania powietrza do palnika (otwory powietrza pierwotnego) Do czyszczenia można wykorzystać delikatną szczoteczkę lub powietrze sprężone.

-	W celu bezawaryjnego i bezpiecznego działania polecamy dokonywać regularnych przeglądów serwisowych urządzenia (patrz Serwis). Równocześnie trzeba wykonywać okolicznościowy nadzór nad eksploatacją urządzenia.

Serwis

-	Częstotliwość kontroli podlega obowiązującym przepisom kraju, w którym urządzenie jest używane.

-	W Republice Czeskiej obowiązuje, że urządzenie niniejsze nie jest zastrzeżonym urządzeniem gazowym zgodnie z Rozporządzeniem nr 21/1979 Dz. ust. i nie dotyczy go obowiązek dokonywania regularnych rewizji przez technika rewizyjnego.

-	Co najmniej 1x w roku wykonać dokładny przegląd urządzenia (kontrola wzrokowa, czyszczenie i utrzymanie, próba szczelności, sprawdzenie działania urządzenia) i min. 1x na 2 lata wymienić wszelkie elementy uszczelniające. Czynności te powinna wykonywać osoba sprawna technicznie. Nieupoważniona ingerencja osoby niewykwalifikowanej może być niebezpieczna.

# Usterki i ich usuwanie

-	Przy usuwaniu usterek, przy których należy przeprowadzić demontaż i montaż poszczególnych części kuchenki, należy kuchenkę wyłączyć, pozostawić ją całkowicie ochłodzić i odłączyć ją od kartusza gazowego!

-	Jeśli nie czujesz się na tyle sprawny technicznie, a niektóre czynności wymienione w tej instrukcji obsługi (rozwiązywanie problemów itd.) były by dla Ciebie kłopotliwe, należy skontaktować się z serwisem specjalistycznym – producenta/importera (MEVA-POL s.r.o., tel.: +48 68 451 88 58, www.meva-pol.com).

| Wada | Możliwa przyczyna | Usunięcie |
| --- | --- | --- |
| Kuchenki nie można zapalić lub płomień źle się pali | Zbyt duży przepływ gazu | Podczas zapalania ustawić tylko niewielki przepływ gazu pokrętłem sterowania zaworu kuchenki. |
|  | Pusty kartusz (podczas potrząsania nie zostaje wykryty żaden hałas spowodowany przez ruch ciekłej zawartości kartusza) | Wymienić kartusz |
|  | Zapchana dysza | Odkręć palnik (obracając w lewo), wykręć dyszę i przeczyść ją przy pomocy igły (typ 4570 - nie jest częścią pakietu), po czym ją wypierz w benzynie technicznej. Jeżeli dyszy nie można oczyścić w taki sposób, trzeba ją wymienić za nową. Dysza musi mieć oznaczenie nr 0.33 |
|  | Skorodowana elektroda zapalania zapalniczki piezo | Ostrożnie usunąć rdzę |
|  | Wadliwa zapalniczka piezo | Przekazać do specjalistycznego serwisu w celu naprawy |
| Zanieczyszczenie palnika przez wykipienie potraw |  | Urządzenie trzeba odłączyć od kartusza, pozostawić całkowicie ochłodzić, omyć wodą i pozostawić oschnąć |

Magazynowanie

-		Odłączyć urządzenie od kartusza gazowego (patrz Odłączenie kuchenki i wymiana kartusza).

-	Przed odłączeniem od kartusza i przechowaniem należy całkowicie ochłodzić urządzenie.

-	Odłączony kartusz zabezpieczyć za pomocą zatyczki ochronnej.

-	Kartusz przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

-	Przechowywanie kartusza musi być w zgodzie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

-	Przechowywać urządzenie w taki sposób, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

-		Urządzenie musi być przechowywane w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, niezawierającym agresywnych substancji, w temperaturze przynajmniej 10 C i wilgotności względnej maksymalnie 80 .

Utylizacja urządzenia i opakowania

-	Jeśli użytkownik zdecyduje się na utylizację starego urządzenia, obojętne czy z powodu zakupu nowego, czy też dlatego, że stare ma nieodwracalną wadę, urządzenie należy umieścić na wyznaczone miejsce (np. Zbiór surowców wtórnych, Punkt zbierania odpadów itp.).

-	Opakowanie przekazać na miejsce usuwania odpadów wyznaczone przez gminę.

Wymagania bezpieczeństwa

-	Kuchenka może być obsługiwana tylko przez osobę kwalifikowaną, dorosłą w wieku powyżej 18 lat, zgodnie z tą instrukcją! Podczas używania kuchenki obsługa musi również przestrzegać ogólne przepisy bezpieczeństwa pożarowego!

-	Urządzenie musi być eksploatowane, a kartusz gazowy przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami!

-	Obsługi urządzenia nie można w żadnym wypadku przekazać dzieciom!

-	Chronić urządzenie przed dziećmi (podczas używania i przechowywania)!

-	OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem do kartusza gazowego należy sprawdzić użycie i dobry stan uszczelki (pomiędzy urządzeniem a kartuszem gazowym)!

-	OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami!

-	OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub nieprawidłowo obsługiwane!

-	OSTRZEŻENIE: Jeżeli urządzenie jest nieszczelne (zapach gazu), natychmiast go przenieść na zewnątrz, do miejsc bez otwartego ognia, dobrze wietrzonego, gdzie ulatnianie się można stwierdzić i zatrzymać. W razie zamiaru wykonać kontrolę ulatniania się z urządzenia, przeprowadzić ją w środowisku zewnętrznym. Nie starać się stwierdzić ulatniania przy pomocy otwartego ognia, zastosować roztwór pianotwórczy!

-	OSTRZEŻENIE: Części dostępne mogą być bardzo gorące. Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do urządzenia!

-	Podczas manipulacji z gorącymi częściami (np. naczynie do gotowania), polecamy zastosować rękawice ochronne!

-	Używaj tylko naczyń do gotowania z płaskim dnem!

-	Nie używać kuchenki z płytą grzewczą/płytą (stal, żeliwo, kamionka)!

-	OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi być eksploatowane na poziomej powierzchni.

-	Kuchenka musi być w trakcie działania na niepalnej podkładce i musi być nieustannie pod nadzorem!

-	Urządzenie nie używać w silnym wietrze ani w deszczu!

-	OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie może być używane w pobliżu materiałów łatwopalnych! Bezpieczna odległość od powierzchni przylegających (ścian, sufitu) wynosi min. 1 m!

-	Zawsze trzeba utrzymywać stosowną odległość kuchenki od niechronionych materiałów palnych (zalecamy co najmniej 2 m)!

-	Urządzenia nigdy nie używać w środowisku wybuchowym, jakimi są przestrzenie, gdzie znajdują się ciecze palne, kurz palny, gazy oraz pary palne lub substancje wybuchowe! Nie używać ani też nie przechowywać materiałów palnych w pobliżu urządzenia!

-	Nigdy nie należy jednocześnie używać dwóch kuchenek blisko siebie!

-	Kartusz chronić przed działaniem promieni słonecznych!

- 	Nie wystawiać kartusza na działanie temperatury przekraczającej 50 °C!

-	Kartusz jest jednorazowy i nie można go napełniać ponownie!

-	OSTRZEŻENIE: Kartusze gazowe należy wymieniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, zapalniczki, zapalarki elektryczne i z dala od innych osób!

-	Butla gazowa może być używana tylko w pozycji pionowej (zaworem w górę)!

-	Kartusza nie przekłuwać ani też w inny sposób nie otwierać i nie wrzucać do ognia, nawet po wykorzystaniu! Wyrzucać w miejscu bezpiecznym!

-	Przestrzegaj innych instrukcji bezpiecznego postępowania z kartuszami podanymi bezpośrednio na kartuszu!

-	Trzeba uniemożliwić ewentualne niebezpieczne gromadzenie się niespalonego paliwa w bliskości urządzenia! Mieszanina propan-butanu jest z punktu widzenia fizykalnego cięższa od powietrza i w razie automatycznego ulatniania się w konsekwencji nieszczelności opada i gromadzi się przy podłodze.

-	Jest zakazane stosować urządzenie w pomieszczeniach i przestrzeniach pod poziomem terenu!

-	Zabrania się stosować kuchenkę w namiotach, samochodach, karawanach itp.!

-	Jeżeli urządzenie jest eksploatowane na gaz, nie można go przemieszczać!

-	Przed przemieszczeniem wyłącz urządzenie (zob. Wyłączanie i gaszenie kuchenki) i doprowadź do jego całkowitego wychłodzenia!

-	Urządzenie używać tylko do gotowania! Jest zabronione używać go do innych celów (np. suszenie ubrań, ogrzewanie itp.)!

-	Należy zapobiegać skręcaniu się węża elastycznego! Kuchenkę używać wyłącznie z dostarczonym wężem, zatwierdzonym przez producenta o maksymalnej długości 0,4 m! Stan węża należy regularnie sprawdzać, a w razie potrzeby wymieniać! Nie używać urządzenia z uszkodzonym wężem!

-	Nie modyfikować urządzenia! Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne! Części zabezpieczone przez producenta lub jego przedstawiciela użytkownik nie może zmieniać!

-	Używać tylko rodzaj gazu oraz rodzaj kartusza, które są podane w instrukcji!

-	Zabrania się dokonywać przebudowy urządzenia na inny rodzaj gazu!

Uwagi

Zmiany w danych technicznych są zastrzeżone. Ilustracje ze względu na ciągły proces innowacji są niewiążące. Błędy drukarskie zastrzeżone.

Warunki gwarancji

-	Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na prawidłowe działanie urządzenia. W okresie gwarancyjnym jest on uprawniony do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które okażą się wadliwe z powodu wadliwej produkcji lub wady materiałowej.

-	Warunkiem wykorzystania praw gwarancyjnych jest przekazanie poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej, na której musi być umieszczony adres sklepu, pieczątka sprzedawcy, podpis sprzedawcy oraz data sprzedaży.

-	Prawo do gwarancji zanika, jeżeli gwarancja nie została wykorzystana w okresie gwarancji lub w razie arbitralnych zmian pierwotnych zapisów w karcie gwarancyjnej.

-	Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, wad spowodowanych umyślnym uszkodzeniem, rażącym zaniedbaniem w użytkowaniu lub gdy kupujący wprowadza zmiany, lub modyfikacje w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub utrzymaniem niezgodnym z odpowiednią instrukcją.

-	Zmian uważanych za zwykłe zużycie eksploatacyjne, warunki gwarancyjne nie dotyczą, ponieważ nie można ich uważać za wady produktu. Niektóre zmiany (zwykłe zużycie eksploatacyjne) mogą pojawić się na produkcie już po kilku użyciach, nie obniżając mimo wszystko wartości użytkowej produktu.

-	W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z obsługą lub konserwacją urządzenia, prosimy o kontakt z działem serwisowym - producenta/importera (MEVA-POL s.r.o., tel.: +48 68 451 88 58).

-	Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Producent

Ningbo Kingpool Metal Product Co., Ltd.

Changyang Industrial Park, Shenzhen Town, Ninghai Town, Ningbo, Zhejiang, China

Naprawy i serwis

Naprawy gwarancyjne i pozagwarancyjne niniejszego produktu wykonuje producent/importer:

MEVA-POL s.r.o.		           					Tel.:		+48 68 451 88 58

ul. Kościuszki 5B	           						E-mail:	meva.pol@meva.eu

66-008 Świdnica k/ Zielonej Góry             	Internet:	www.meva-pol.com

Polska

Informacje dotyczące sprzedaży

| Adres sklepu: | ................................................................. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ................................................................. |  |  |
|  | ................................................................. |  |  |
| Data sprzedaży: | ................................................................. |  |  |
| ................................................................. |  |  | ................................................................. |
| Pieczęć sklepu |  |  | Podpis sprzedawcy |